Załącznik nr 2 
 do Zaproszenia do składania ofert

Nr spr. 18/ZP/2021/Z

Specyfikacja techniczna

kapnograf – 1 szt. - po zmianie z dnia 09.09.2021 r.

IIII – modyfikacja z dnia 07.09.2021 r.

IIII – modyfikacja z dnia 08.09.2021 r.

modyfikacja z dnia 09.09.2021 r.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana |  | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2021, podać |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana |  | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr, jeśli jest to wymagane * |
| 1 | Użytkownik | Kapnograf przeznaczony dla dorosłych zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |  |
| 2 | Metody pomiaru | Pomiar CO2 w strumieniu głównym i strumieniu bocznym Wymagany pomiar CO2 w strumieniu bocznym, dopuszcza się urządzenie wykonujące pomiar dodatkowo w strumieniu głównym | TAK |  |  |
| 3 | Rodzaj pomiaru | CO2, SpO2, RR, PR | TAK |  |  |
| 4 | Zakres pomiaru kapnografu | Preferowane EtCO2: 0-150 mmHg, pSO2 | TAK, podać |  |  |
| 5 | Alarmy | ustawienie dolnych i górnych granic alarmowych dla mierzonych parametrów | TAK |  |  |
| 6 | Rodzaje czujników | Czujnik SpO2 (klips na palec) | TAK |  |  |
|  |  | Moduł/czujnik CO2 | TAK |  |  |
| 7 | Instrukcje | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej – przy dostawie | TAK |  |  |
| 8 | Wyświetlacz | Czytelny ekran LCD, na ekranie numeryczne i graficzne wartości mierzonych parametrów (EtCO2 i SpO2) | TAK |  |  |
| 9 | Zasilanie | Akumulatorowo - sieciowe | TAK |  |  |
| 10 | Czas pracy | Wymagany czas pracy urządzenia na akumulatorze nie krótszy niż 8 godzin | Podać czas pracy na akumulatorze |  | Nie krótszy niż….godzin |
| 11 | Waga z akumulatorem | max. 0,9 kg | TAK, podać |  |  |
| 12 | Środowisko pracy | temperatura pracy 0℃ ~ 50℃ a temperatura transportu/przechowywania -20℃ ~ 70℃ wilgotność ≤95%. | TAK |  |  |
| 13 | Oprogramowanie | Wbudowane oprogramowanie w języku polskim Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w języku angielskim, pod warunkiem że urządzenie jest wprowadzone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK, podać |  | Oprogramowanie w języku:………………… W przypadku oprogramowania w języku angielskim - urządzenie jest wprowadzone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych |
| 14 | Dane | Możliwość przesyłania danych na PC lub wydruk Zamawiający dopuszcza brak możliwości przesyłania danych na PC pod warunkiem zabezpieczenia urządzenia w kartę SD | *przekreślić niewłaściwe |  | Możliwość przesyłania danych na PC * Wydruk * Urządzenie jest zabezpieczone w kartę SD * |
| 15 | Wyposażenie | Dedykowana torba/pokrowiec do przenoszenia urządzenia | TAK |  |  |
| 16 | Paszport techniczny | wypełniony dokument należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu | TAK |  |  |
| 17 | Deklaracja zgodności CE | Oznakowanie CE na urządzeniu (dokument deklaracji zgodności należy przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu) | TAK |  |  |
| 18 | Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Dokument (należy przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu) | TAK |  |  |
| 19 | Pakiet startowy – jeżeli aparat pracuje w takim zestawie | Cewniki/kaniule do pomiaru nosowego minimum 10 szt. Kaniule są dedykowane dla osób dorosłych. | TAK |  |  |
|  |  | Linie próbkujące min. 5 szt | TAK lub potwierdzenie |  | Wpisać „TAK” ……………. lub jeżeli aparat pracuje bez linii próbkującej, należy potwierdzić ………………………… |
|  |  | Pułapka wodna min. 2 szt | TAK lub potwierdzenie |  | Wpisać „TAK” ……………. lub jeżeli aparat pracuje bez pułapki wodnej, należy potwierdzić ………………………… |
|  |  | Adapter min. 1 szt | TAK lub potwierdzenie |  | Wpisać „TAK” ……………. lub jeżeli aparat pracuje bez adaptera, należy potwierdzić ………………………… |
| Gwarancja |  |  |  |  |  |
| 20 | Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia odbioru potwierdzonego protokołem odbioru |  |  | Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu oferty - kryterium oceny ofert wg pkt. 13 Zaproszenia do składania ofert |  |
| 21 | Zgłoszenia usterek/awarii w okresie gwarancji na adres e-mail ................................................ lub tel. …................................ (zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem). |  | TAK, podać |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zaproszenia do składania ofert.

………………………………………….. data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy dopuszczalny jest dokument podpisany podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym